Atelier sur la gestion des carences de la navigation aérienne

Du 29 avril au 3 mai 2024

Exercice

Scenario

L'aéroport XYZV de “ETAT WACAF AOP” est un aéroport international accueillant 30 mouvements par jour, principalement opéré la nuit (après 0800pm). La piste est orientée 12-30, la piste 30 étant l'approche privilégiée.  Le code de l'aéroport est 4E avec une approche de précision de catégorie I sur la piste 30.

Les feux d'approche de la piste 30 ont été vandalisés il y a deux ans (2022) et ne sont plus opérationnels depuis. L'exploitant de l'aéroport a publié un NOTAM pour informer la communauté aéronautique de l'indisponibilité du balisage lumineux d'approche. Cependant, en raison d'un manque de fonds, le balisage lumineux d'approche n'a pas encore été réparé et le NOTAM est toujours en vigueur.

Le 3 avril 2024 à 22h15, sous une pluie battante, un B747-400 a perdu le contrôle directionnel et toute action de freinage après avoir touché le sol sur la piste de 45 mètres de large. L'avion a dévié de la piste et est entré en collision avec un canal à ciel ouvert situé à 100 m de l'axe de la piste avant de s'immobiliser. Le pilote a signalé que les marques de toucher des roues n'étaient pas visibles et que la piste était glissante. L'enquête a révélé que l'exploitant de l'aéroport n'a effectué aucune activité de maintenance sur la piste depuis avril 2023, en particulier l'enlèvement du caoutchouc ou le rafraîchissement des marquages.  De plus, il a également été établi que l'exploitant de l'aéroport n'avait pas encore mis en place de procédures pour signaler l'état de la surface de la piste aux pilotes à l'aide du format de compte rendu global (GRF).

- Exercice n°1 : Notification des carence

  - A partir du scenario ci-dessus, discuter en groupe pour identifier une carence de la navigation aérienne et renseigner dans le tableau suivant, le domaine minimum de notification concerné, les détails de la carence

  - Notifier individuellement sur la plate-forme AANDD, la carence identifier concernant l’Etat “ETAT WACAF AOP”.

NB : Afin de permettre de distinguer les notifications individuelles pour la suite des exercices, insérer au début du champs description de la carence, votre nom ou votre adresse email.

| Nom de l’Etat | ETAT WACAF AOP |  |
| --- | --- | --- |
| Domaine Minimum notification |  |  |
| Domaine Technique |  |  |
| Reference |  |  |
| Description du domaine Min. de notification |  |  |
| Carence 1 |  |  |
| Description de la carence |  |  |
| Raison de non-élimination |  |  |
| Priorité |  |  |
| Remarques |  |  |

- Exercice n°2 : Elaboration et soumission du plan d'action de l'Etat

  - Discuter en groupe pour élaborer le plan d’action corrective de la carence identifiée et renseigner dans le tableau suivant, les actions, les structures responsables, les dates d’échéance, et les commentaires.

  - Renseigner et soumettre individuellement sur la plate-forme AANDD, le plan d’action élaboré.

| Actions Corrective de la carence 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions | Structure Responsable | Date d’échéance | Remarques |

- Exercice N°3 : Mise en œuvre du plan d'action et Soumission des preuves

- Exercice N°4 : Elaboration et Soumission du plan d'action APIRG

- Exercice N°5 : Mise en œuvre du plan d'action et Soumission des preuves